MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

cu privire la imobilele de locuit (cu 1 sau mai multe apartamente), anexe şi terenuri situate în

localităţi urbane şi rurale din jud. BRAŞOV şi jud. COVASNA

1 - Imobilele de locuit constând din case şi apartamente în case şi Anexele gospodăreşti, sunt diferenţiate în prezenta expertiză tehnică generală în funcţie de tipul constructiv – „clădiri de locuit cu pereţi din cărămidă şi planşee din beton sau lemn” şi respectiv „clădiri de locuit cu pereţi şi planşee, din lemn”, nivelul de finisare, perioada de timp în care a fost edificată construcţia, localităţile urbane şi rurale de situare şi zonele de amplasare în cadrul localităţilor.

2 - În cazurile în care nu se cunoaşte suprafaţa utilă a construcţiei (clădirea de locuit şi anexele gospodăreşti) aceasta se va stabili la 0,8 din suprafaţa construită (la sol) pentru construcţii cu parter şi 0,8 din suma suprafeţelor nivelelor la construcţii cu parter şi mai multe nivele.

3 - Zonele de amplasare în cadrul localităţilor sunt cele definite A, B, C, D şi nominalizate în zonarea pe străzi specificată pentru fiecare localitate în parte în hotărârile Consiliilor Locale ale localităţilor urbane, anexate.

Pentru localităţile rurale s-a avut în vedere o singură valoare, indiferent de poziţionarea imobilelor în zona centrală, mediană sau periferică.

4 - Din punct de vedere al vechimii valorile orientative sunt diferenţiate pe patru perioade de timp astfel:

- construite după 1990.

- construite între 1978 şi 1990.

- construite între 1941 şi 1978.

- construite până în 1941.

5 – Terenurile au fost diferentiate după cum urmează:

- teren neconstruit aferent clădirilor = diferenţa dintre suprafaţa totală a terenului şi suprafaţa terenului construit

- Teren construit (nu se evaluează separat întrucât valoarea acestuia este inclusă în valoarea clădirii)

- Teren neconstruit, dar construibil, cu utilităţi

- Teren neconstruit şi neconstruibil (faptul că un teren este neconstruibil trebuie atestat prin documente – Certificat de Urbanism / Adeverinţă emisă de Primărie, etc)

- Grădini, fără deschidere

- Terenuri agricole intravilane cu suprafeţe mari (peste 3.000 mp) construibil

6 - Valoarea de piaţă a unei construcţii se determină pornind de la „valoarea unitară pe metru pătrat de arie (suprafaţă) utilă”, exprimată în EURO.

6.1 - Valorile unitare sunt diferenţiate pe trei categorii de finisare şi dotare cu instalaţii:

- finisaje superioare;

- finisaje normale;

- clădiri fără instalaţii sanitare interioare;

6.2 - În ceea ce priveşte diferenţierea în funcţie de sistemul constructiv aceasta s-a făcut pentru cele două sisteme preponderente în aceste două judeţe: „clădiri inclusuiv tip vilă cu pereţi din cărămidă sau înlocuitori şi planşee din beton sau lemn” şi respectiv „clădiri inclusiv tip vilă cu pereţi şi planşee din lemn”.

6.3 - Referitor la finisajele şi instalaţiile funcţionale se dau următoarele explicaţii :

- prin „finisaje normale” se înţeleg următoarele finisaje : tencuieli zugrăvite sau vopsite, placaje de faianţă, pardoseli de lemn (parchet sau duşumele) în camere, pardoseli de ciment, mozaic sau gresie în dependinţe, tencuieli exterioare din mortar de ciment (având soclul clădirii, eventual, placat), tâmplărie obişnuită de lemn de răşinoase cu ferestre  duble şi uşi simple sau ferestre din pvc cu geam termopan, instalaţii interioare electrice, sanitare (apă, canalizare la reţea publică sau cu fosă septică, baie, grup sanitar suplimentar) echipate cu obiecte sanitare, încălzire cu sobe.

- prin „finisaje superioare se înţeleg: tencuieli la faţade din materiale durabile - praf de piatră, terasit, placaje din piatră, ceramică smălţuită, cărămidă aparentă, etc.,tâmplărie de calitate superioară din lemn stratificat cu geam termopan etc., stucaturi (ipsoserii) cu elemente ornamentale sau scafe pentru iluminare indirectă, tavane suspendate,  pardoseli calde de parchet stratificat, placaje şi/sau pardoseli reci din marmură, lambriuri de calitate superioară, instalaţii electrice, apă, canalizare, sanitare interioare (baie, grup sanitar suplimentar), încălzire centrală cu centrală termică proprie şi eventual instalaţie de climatizare.

7 - Pentru construcţiile de locuinţe fără instalaţii sanitare interioare se vor aplica valorile special prevăzute pentru această situaţie în ultima coloană a tabelului.

8 – Valoarea de piaţă a unui teren intravilan se determină pornind de la „valoarea unitară pe metru pătrat”, exprimată în EURO.

9 - Evaluarea caselor situate în localităţile rurale ale judeţelor Braşov şi Covasna se va face pe baza valorilor orientative specificate  în tabelele din anexele 42C (jud. Braşov) şi 21CV (jud Covasna).

Localităţile rurale au fost împărţite în cinci categorii:

- Localităţi turistice gradul I

- Localităţi turistice gradul II

- Comune limitrofe municipiilor Braşov, Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc

- Sate reşedinţă de comună cu excepţia comunelor limitrofe municipiilor

- Sate nereşedinţă de comună

Se menţionează că valorile imobilelor din comunele limitrofe municipiilor Braşov, Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc sunt diferite de valorile imobilelor din comunele limitrofe celorlalte oraşe din fiecare judeţ, aşa cum sunt specificate în fiecare din cele două tabele (anexele 42C şi respectiv 21CV ).

10 - Pentru evaluarea construcţiilor speciale sau a căror finisaje şi instalaţii funcţionale exced sistemelor constructive şi nivelelor prevăzute în prezenta documentaţie se recomandă a se solicita expertiză de specialitate.

11 - Valorile orientative de evaluare din tabelele anexate, sunt destinate numai folosinţei Birourilor notariale din judeţele Braşov şi Covasna.

12 - Se menţionează totodată că nivelul orientativ al valorilor imobilelor specificate în prezenta expertiză este cel valabil la luna decembrie 2009, evoluţia ulterioară a preţurilor pe piaţa imobiliară a acestei categorii de locuinţe având caracter imprevizibil, fiind dependentă de diferiţi factori conjuncturali ca de exemplu: raportul cerere-ofertă, condiţiile de acces la creditul ipotecar, nivelul dobânzilor bancare, interesul de moment al vânzătorului şi respectiv cumpărătorului etc., evoluţia putând varia chiar şi pe perioade de timp scurte.

13.  Valorile sunt exprimate în Euro. Valorile în lei se vor stabili în funcţie de cursul BNR al zilei de la data încheierii actului.

# AUTORII