### Anexa nr.1

EXTRAS DIN COD DE MĂSURARE

A PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE

# CAP. I INTRODUCERE

Prezentul extras are drept obiectiv uniformizarea măsurătorilor – ca tehnologie şi abordare pentru tipuri de proprietăţi imobiliare, inclusiv terenuri folosit în prezentul Raport de Evaluare.

În înţelesul prezentului extras de cod de măsurare, suprafaţa reprezintă măsura unei mărimi bidimensionale ( suprafată), exprimat în valori numerice.

În cuprinsul raportului de evaluare, suprafeţele se exprimă în metrii pătraţi cu o zecimală.

Codul de măsurare este în concordanţă cu STAS 4908/1985( Arii şi volume convenţionale ) SR ISO 31-1/iulie 1995.

- STAS 7468/1980 – calcularea gradului de ocupare a terenului şi amplasarea construcţiilor.

- STAS 1434/1983 ( linii, cotare, sume convenţionale, indicator)

## CAP. II ARIA DE APLICABILITATE

Codul de măsurare se adresează specialiştilor în evaluarea proprieţătilor imobiliare şi agenţilor imobiliari, pentru utilizarea corectă şi unitară a tehnologiei şi metodelor de măsurare a dimensiunilor, suprafeţelor( ariilor) şi volumelor pentru construcţii şi terenuri.

## CAP. III MASURAREA CONSTRUCŢIILOR

Ac = Sc aria construită sau suprafaţa construită a clădirii, suprafaţa                                         secţiunii  orizontale a clădirii  la cota ± 0,00 (cota pardoselii finite a parterului, măsurată pe conturul exterior al pereţilor)

Ac – ap = Sc ap – Aria construită pe apartament, suma ariilor utile a apartamentului, logiilor şi balcoanelor şi a cotei parte din suprafeţele părţilor comune ale clădirilor ( spălătorii, uscătorii, casa scării, casa liftului), la care se adaugă suprafaţa aferentă ocupată de pereţii interiori şi exteriori ai apartamentului.

Autilă = Sutilă= suprafaţă utilă ( utilizabilă) în cadrul  clădirii, sau apartamentului delimitată de conturul interior al peretilor exteriori, la fiecare nivel, deci este suprafaţa construită  mai puţin aria pereţilor.

Sup = A utila pe apartament = suprafaţa utilă pe apartament este suma ariilor ( suprafeţelor) destinate pentru locuit, camera de zi, dormitoare, băi bucătării spatii de depozitare şi holurile. Nu se cuprind supafeţele, logiilor şi balcoanelor.

CAP. IV MASURAREA TERENULUI

Suprafeţelor aferente terenului sunt:

- ST = Si = suprafaţa totala delimitată a teritoriului incintei terenului.

- SCc = suma suprafeţelor ocupate definitiv cu clădiri, construcţii de pe teren.

La planurile urbanistice( PUG, PUZ,PUD) în certificatele de urbanism şi în documentele cadastrale mai apar noţiunile de :

- POT = procentul de ocupare a terenului, care reprezintă raportul dintre suprafaţa ocupată, adică suma suprafeţelor construite şi suprafata incinte totale.

POT% = Sc/ST x 100

- CUT = coeficientul de utilizare a terenului care reprezintă suma suprafeţelor desfăşurate ale tuturor construcţiilor SD şi suprafaţa totală a incintei.

CUT%=SD/ST x 100

## CAP. V UNITĂŢI DE MĂSURĂ

a)liniare – metrii liniari pentu dimensiunile clădirii (m.l)

b)de suprafaţă – merii pătraţi (mp)

c) de volum -  metrii cubi (mc)

În prezentul raport am folosit :

- pentru clădirile de locuit tip cameră de cămin, garsonieră şi apartamente- unitatea de măsura a surafeţei utile, deci locuibilă care se ia din măsurătoarea cadastrală a imobilului , anexă la cartea funciară.

- pentru clădirile tip case individuale, hale industriale, depozite, magazii -unitatea de măsură este suprafaţa construită la nivel parter, cota ± 00, care se ia din măsurătoarea cadastrală a imobilului.

- pentru terenuri-  metrii pătraţi suprafaţă totală, care se ia din măsurătoarea cadastrală a imobilului, pe funcţiuni:

- CC – mp suprafaţă ocupată de curţi construcţii

- AT – mp alte terenuri ocupate de livadă, arabil din proprietatea imobiliară.

Expert Evaluator,

Inginer Breileanu Florica